| ICS | 03.060 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

3206

南通市地方标准

DB 3206/T XXXX—2024

普通国省道绿色公路建设指南

Guidelines for Green Highway Construction of National and

Provincial Roads

2024 - XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

南通市市场监督管理局  发布

目次

前言	II

引言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1  绿色公路   	2

3.2  绿色设计  	2

3.3  绿色施工   	2

3.4  绿色养护   	2

4 设计阶段	2

4.1 路线专业	2

4.2 路基专业	2

4.3 路面专业	3

4.4  桥涵专业	3

4.5 隧道专业	4

4.6 互通交叉专业	4

4.7 交安设施	5

4.8 服务设施	5

4.9 环保及景观工程	5

5 施工阶段	6

5.1 施工管理	6

5.2 资源节约	6

5.3 污染防治	7

5.4 生态环保	9

6 养护管理	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由南通市公路事业发展中心提出。

本文件由南通市交通运输局归口。

本文件起草单位：南通市公路事业发展中心、华设设计集团股份有限公司、华设检测科技有限公司。

本文件主要起草人：陈志明、刘亚楼、马志华、胡洪龙、陈冲、陶屹、董锦俊、方海东、高群花、李敏。

引言

为指导建设、设计、施工等单位开展普通国省道绿色公路建设，加快推进交通运输行业向绿色化、高质量发展方式转变，切实提高普通国省道绿色化发展水平，尽快在全市范围内形成协调统一、有据可依的绿色公路建设标准，特制定《普通国省道绿色公路建设指南》。

普通国省道绿色公路建设指南

范围

本文件规定了普通国省道绿色公路建设的术语和定义，在设计阶段、施工阶段、养护阶段的绿色公路建设技术。

本文件适用于新建、改扩建的普通国省道路绿色公路建设。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JT/T 1199.1 绿色交通设施评估技术要求 第 1 部分：绿色公路

DB32/T 3949-2020 普通国省干线绿色公路建设技术规程

GB 8978  污水综合排放标准

GB/T 3838  地表水环境质量标准

GB 16297  大气污染物综合排放标准

GB 18919  城镇污水处理厂污染物排放标准

GB 12523  建筑施工场界环境噪声排放标准

GB 18920  城市污水再生利用城市杂用水水质

JTG B01  公路工程技术标准

JTG D20  公路路线设计规范

JTG D30  公路路基设计规范

JTG D50  公路沥青路面设计规范

JTG B04  公路环境保护设计规范

JTG F40  公路沥青路面施工技术规范

JTG/T 3650  公路桥涵施工技术规范

JTG/T 3660  公路隧道施工技术规范

JTG H10  公路养护技术规范

JTG H11  公路桥涵养护规范

JTG H12  公路隧道养护技术规范

JTG H30  公路养护安全作业规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1  绿色公路   green highway

在公路的全寿命周期内，以创新、协调、绿色、开放、共享为发展理念，最大限度地降低能源消耗、控制资源占用、减少污染排放、保护生态环境，注重建设品质提升与运行效率提高，为人们提供安全、舒适、便捷、美观的行车环境，并且与自然和谐共生的公路。

- 3.2  绿色设计   green design

在以工程质量、安全、耐久、服务为根本保障的基础上，从资源节约、生态环保、节能高效、服务提升角度优化公路工程设计，并统筹考虑为后续的公路施工、运营、服务、管理等环节实施绿色发展提供可能与便利，实现外部资源环境条件与公路内在需求之间的均衡协调。

- 3.3  绿色施工   green construction

在公路工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度的节约能源和资源，减少对生态和环境的负面影响，有效防范环境风险，实现节能、节地、节水、节材和生态保护、环境保护的公路工程施工活动。

- 3.4  绿色养护    green maintenance

在公路养护施工过程中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和先进技术，最大限度地延长公路寿命，节约资源（节能、节材等），保护环境和减少污染的养护手段。绿色养护是在传统养护施工的基础上，按照低碳、节能、环保的要求进行养护制度和技术的创新和提升，实现资源低消耗、环境低污染与公路长寿命的有机统一。

设计阶段

- 4.1 路线专业

4.1.1 新建公路选线应结合土地利用现状和土地利用总体规划，尽量利用建设用地和未利用地，最大程度的减少占用耕地和基本农田保护区的数量。依法依规避让各类生态保护区域、环境敏感区域，难以避让的以地下或空中穿（跨）越等方式通过，并注重野生动植物保护、湿地连通、创面生态修复和动物通道建设。应与城市用地规划协调，避免穿越城镇、声环境敏感区、不可移动文物等区域，最大限度的减少对公路路线两侧现状的影响。

4.1.2 改扩建工程既有路线老路穿越城镇的，设计选线时应研究局部路段改线绕越人口分布稠密区的方案；位于文物保护单位保护范围或建设控制地带内的，应从文物保护角度论证建设方案的可行性，必要时应研究局部路段绕越文物保护范围或建设控制地带的方案。

4.1.3 新建公路应充分利用现有通道资源，包括公路与铁路、公路与干线航道、普通公路与高速公路的共用线位；位于城镇化地区的公路应兼顾城市道路功能，采用“地面+高架（或隧道）”、“主路+辅路”复合横断面形式，实现公路与城市道路共用线路。改扩建工程应充分利用老路通道资源。

4.1.4 灵活应用平、纵面指标，考虑平、纵、横面的相互组合与合理配置，尽量减少对周围地貌、地形、植被、建筑物等的变化，使公路与自然融为一体。

- 4.2 路基专业

4.2.1 新建工程路基设计应结合路线方案优化，与采用桥梁方案、半桥半路等方案充分比选。改扩建工程应充分利用现有路基，减少老路路基填料的废弃量。

4.2.2 对于软土路基，应根据软土厚度和性质、路堤高度、路基稳定与工后沉降控制标准、施工机具、材料、环境等条件及工期要求，进行技术经济比较，综合分析并确定软土地基加固处理方案。对软土性质差、地基条件复杂或工期紧、填料缺乏或有特殊要求的软土地基，宜采用综合处理措施。软土地基上路堤宜结合工程实际，选择代表性地段提前修筑试验路段。路面铺筑必须待沉降稳定后进行。

4.2.3 对于地基盐胀率和溶陷量符合规定要求的盐渍土路段，应对盐渍土地基表层进行清表处理，并换填砂砾，清除深度宜为0.3~0.5m。对于不符合规定要求的盐渍土路段，可参照《公路路基设计规范》（JTG D30）进行处治。盐渍土地区路基宜采用路堤，当受条件限制采用路堑或零填路基时，应对路床范围的盐渍土进行超挖换填水稳性良好的不含盐材料、设置隔断层等处理方式。盐渍土路基填料宜采用砂砾、风积砂等材料。

4.2.4 路基防护应采取工程防护和植物防护相结合的方式，做到与周围环境的协调与和谐。植物防护宜采用草灌乔结合，植物品种应选用当地优势群落。可采用直接喷播绿化防护、三维网喷播绿化防护、客土喷播绿化、植生袋绿化防护、土工格室绿化防护、三联生态防护等技术。沿河路基防护应与河道护岸统筹考虑，尽量保持原有河道水陆交接界面的形态。

4.2.5 路基排水设计应与地基处理、路基防护等考虑，并与路面、桥涵、隧道等的防排水系统相协调。位于城镇规划区的路段应充分利用公路自身及周边绿地空间落实低影响开发设计理念，通过渗透、调蓄、净化等方式，建设下沉式绿地、植草沟、雨水湿地、透水铺装等低影响开发设施。水体环境敏感地段路基排水沟出口宜设置油水分离池，排泄的水质应满足《污水综合排放标准》（GB 8978）的有关规定。

- 4.3 路面专业

4.3.1 推广应用低碳环保的耐久性路面，如高模量沥青混凝土、聚合物水泥混凝土、轻质混凝土、温拌沥青混合料等。

4.3.2 充分调研和利用区域内的粉煤灰、高炉矿渣、废旧轮胎等可用于路面结构的工业废渣资源。改扩建工程应充分利用老路路面材料，提高路面旧料的循环利用率。

4.3.3 穿越城区或沿线声环境要求较高的路段，宜采用降噪排水沥青路面。

4.3.4 桥面铺装结构需与主路的路面结构相协调，综合考虑桥梁结构类型、交通荷载、区域气候等因素。

- 4.4  桥涵专业

4.4.1 桥型方案选择时应考虑全寿命周期成本，同时关注技术合理性、设计标准化、施工装配化、养护便利性等因素。

4.4.2 注重桥涵设计标准化。鼓励采用钢结构、装配式混凝土、高性能混凝土结构等适宜标准化建造的结构形式。鼓励采用模块化设计等手段，开展结构尺寸、配筋及结点等的设计。

4.4.3 贯彻桥涵建养一体化设计理念，做到构件可换，养护可达。设计时注重提高桥梁耐久性，尽量选用耐候钢、防腐涂层等材料。钢结构桥梁应加强构造设计，提高钢结构纵、横向受力的连接性和均衡性。

4.4.4 桥涵生态环保设计

（1）优化下部结构设计，减少对环境的破坏。合理设置动物通道，穿越湿地路段利用桥梁保持湿地的水力联系。

（2）跨越饮用水源保护区、清水通道等地表水环境敏感区的公路桥梁，应优化跨径布置，尽量避免在水域布置桥墩或少布置桥墩。不得在饮用水源一级保护区、生态红线一级管控区内布置桥墩和设置排水口。

（3）注重桥梁美学设计，在桥梁设计中应融入工程美学和景观设计，体现工程与自然人文的和谐、融合与共享。

4.4.5 桥梁排水

（1）排水系统需要将水引离桥面，进行疏导直至地面。排水管道可考虑使用轻质、节能、抗腐蚀特点的PVC管，便于清理养护。应设置防爬设施和警示标志。

（2）跨越GB 3838 II类以上水体、饮用水源保护区、清水通道维护区等水环境敏感区的桥梁，应设计桥面径流收集系统。系统管道出口应设置油水分离池和事故池。出水口不得位于依法禁止设置排污口的区域。

- 4.5 隧道专业

4.5.1 隧道选址需满足公路设计的线性要求，应避免不良地质、核心保护区等区域。隧道平面线形，应在综合考虑地形、地质状况、洞口接线、通风、车辆运行安全和施工条件等因素的基础上，采用直线或较大半径的曲线。隧道纵断面线形，应以行车安全、排水、通风、防灾为基础，同时考虑施工期间的排水、出渣、材料运输等条件确定。

4.5.2 隧道洞门宜采用削竹式等利于充分利用自然光的设计，洞口减光可因地制宜采取绿化带减光、阳棚、遮光棚以及通透式棚洞等方式。同时推广应用LED照明灯具，照明调光控制，光纤传导，导光管采光系统等技术。照明用能可开发利用风电、光电、风光互补、水电等可再生能源。

4.5.3 隧道通风应首先考虑自然通风，当不具备自然通风的环境条件时，优先采用纵向机械通风方案。隧道通风能耗应作为隧道位置布设、线形、断面及纵坡设计的一项重要比选因素。

- 4.6 互通交叉专业

4.6.1 互通交叉应充分利用现有地形、规模适当、布局紧凑，选用合理的形式，减少占地。

4.6.2 建设条件复杂的枢纽互通交叉，可选用较低的技术指标。对于因布局间距需要、连接县级及以下城镇、用地紧张情况的互通交叉，宜采用菱形形式。

4.6.3 占用耕地数量较大的互通交叉宜进行土地综合利用论证，可将管理设施布设在用地范围内，或通过设置匝道桥梁等方式为在互通区内耕地提供条件。

4.6.4 互通区涉及的灯光照明，可采用节能灯、节能供配电系统、智能照明控制系统，采用太阳能发电、风电或 LED 节能技术。

4.6.5 上跨天桥的形式要美观、多样化。天桥各部分构造宜简洁、流畅、明快。风景区、路堑及城镇路段，可采用拱桥；路堑段还可考虑采用斜腿刚构桥型；一般路段，可采用简支梁桥、连续梁桥、T型刚构等。

- 4.7 交安设施

4.7.1 交安设施的布设应重点考虑引导控制和降低伤害两个方面，兼顾经济、环保、耐久、与周边环境相协调等因素。

4.7.2 交通标志宜采用超薄主动发光标志技术、可循环利用的环保型材料，同时加强标志视认性，提升引导水平。对于旅游交通量大的路段增设与南通当地自然、历史、文化及民俗风情特色结合的游客服务信息。

4.7.3 交通标线应采用低VOC排放量的双组份标线材料、树脂类预成型标线带、自降解临时标线等技术。

4.7.4 防护隔离设施鼓励采用各种高强、高韧、轻质、耐腐蚀、可循环利用的复合材料。

4.7.5 视线诱导设施鼓励采用抗冲撞、反光性能强、夜间视认性好的突起路标技术。

4.7.6 监控设施宜充分利用当前物联网、移动互联网等新一代信息手段，采用多源智能感知技术；监控系统供配电、照明等活动电机系统应开展节能设计，采用超节能板、LED等节能照明设备。

- 4.8 服务设施

4.8.1 因地制宜推广太阳能、风能、地热能、天然气等清洁能源，开展光伏建筑一体化设计，最大限度地开发利用绿色能源，鼓励使用高效节能建筑设备和智能照明控制技术。

4.8.2 服务区应充分利用中水，建立雨污分流排水体系，鼓励采用节水型水嘴、便器、淋浴设施等，鼓励开展透水路面、渗透型生态停车场、绿色屋顶、植被水道及下凹式景观绿地等雨水资源化利用系统。

4.8.3 服务与管理设施区应建设生活垃圾分类收集设施，有条件的可建设堆肥处理设施对厨余垃圾进行处置。

4.8.4 沿线服务设施宜以书画、文学、雕塑、文化墙、碑刻、民族民居、绿化美化等形式展现公路文化、民族文化、历史文化、地域文化和自然生态文化。

4.8.5 充分利用公路养护工区、场站等用地，因地制宜开展观景点、汽车露营地、房车营地及旅游服务站等旅游服务设施设计，推广服务区、停车区加气站和新能源汽车充电桩等设施。

- 4.9 环保及景观工程

4.9.1 公路景观设计应与周围环境景观相协调融合。公路用地界内宜绿地的绿化率应达到100%。绿化植物品种应以当地乡土品种为主。穿越生态敏感区的路段，以路线两侧现有品种为主。不得采用国家明令禁止或经实践证明具有生态危害性的外来物种作为公路绿化植物品种。公路景观设计还应营造乔灌草多层次复合结构生态系统，优先选择少维护、耐候性强的植物。

4.9.2 公路降噪措施的设计原则上应满足敏感点室外声环境质量达到声环境功能区的要求。在现有技术经济条件下无法达到室外声环境质量达标时，应保证敏感点室内声环境质量不低于现状值。穿越声环境敏感区且声环境质量超标的路段，应研究采用绿化林带、拆迁建筑物或调整使用功能、限速等降噪措施。单一降噪措施无法达到设计降噪要求时，应采取多种降噪措施的组合。

4.9.3 应开展水土保持工程专项设计，并与主体工程设计相结合。路基、路面、桥梁应设置系统完善、自成体系的排水系统。路基路堑边坡应采用工程措施与植物措施相结合的综合防护措施，公路用地界内不得存在裸露土地。

施工阶段

- 5.1 施工管理

5.1.1 项目部应成立绿色公路建设领导小组，建立以项目经理为第一责任人的绿色施工组织机构，明确绿色施工的分管人员及职责范畴，并按要求配置人员。

5.1.2 绿色施工应与施工组织设计同步策划、同步部署、同步实施，各参建单位应制定绿色施工管理制度文件。施工过程中，应做好绿色施工的宣传、教育工作。

5.1.3 鼓励开展智慧化工地建设，推广基于BIM技术的项目管理系统应用，探索建设期能耗监测及碳评估信息管理平台、基于无人机遥感应用的施工环保监管技术等，创新施工环保管理手段。

5.1.4 推广附属工程与主体工程一体化施工管理、公路建设期绿色环保中心新模式，探索应用质量、健康、安全及环境四位一体管理体系，鼓励开展环保计量等管理模式。

5.1.5 宜建立公路施工期生态环境监测制度，明确监测因子、监测点位、监测频次、监测组织、监测报告等内容。

- 5.2 资源节约

5.2.1 节地措施

（1）总平面布置充分考虑节地要求，分阶段、分区域制定用地目标，严格划定主体工程场地边界。

（2）大临工程场地应按最低面积指标设计，尽量减少占地面积。优先利用地方建设用地、路基永久用地、取弃土场地，尽量使用荒地、废地，少占用农田、耕地和林地。

（3）土方施工统筹利用区域内工程土方资源，统筹利用区域内工程土方资源。

（4）施工便道优先利用既有道路，实施永久硬化措施，新建施工便道结合当地道路规划，永临结合。

（5）施工营地宜优先租用项目所在地的既有房屋。不具备租用条件的，可与大临工程合建。

（6）施工所需材料应根据进度安排分批进入现场，减少材料堆放临时占地量。

5.2.2 节水措施

（1）项目临时用水、施工现场办公区、生活区的生活用水应采用节水系统和节水器具。

（2）排水设施应设置合理，保证生活污水、生产废水不污染水源、不堵塞既有排水设施，保证现有水源不受污染。

（3）应建立施工废水、生活污水等的收集集中处理系统。

（4）地表开挖时基坑排出的地下水应充分收集利用，用于场地洒水等。

5.2.3 节材措施

（1）施工单位宜制定节材目标，采取节材措施，提高材料利用效率。

（2）应根据施工进度、库存情况等合理安排材料的采购、进场时间和批次。

（3）应建立和落实材料计量、使用、周转管理制度，缩短运输距离，减少能耗。

（4）宜大推广采用高强度钢材、高强混凝土等耐久性、耐候性材料。

（5）优化混凝土配合比，利用粉煤灰及外加剂减少混凝土中水泥用量。

（6）按照“资源化”原则采取必要措施对废旧沥青路面、弃土、拆除废物等进行有效利用。

5.2.4 节能措施

（1）优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备、机具、材料等。

（2）沥青拌和站宜利用气体燃料替代化石燃料。

（3）宜推广实施施工期集中供电措施。

（4）选择功率与负载相匹配的施工机械设备，避免大功率施工机械设备低负载长时间运行。

（5）合理安排工序及机械设备使用，保持较高使用效率和满载率，降低设备单位能耗。

（6）施工现场应建立施工机械设备管理制度、机械设备档案，并应定期定人维修保养工作。

（7）临时设施应充分利用场地自然条件，合理设计生产、生活及办公临时设施的采光、通风等设施。

（8）生产、生活、办公的主要耗能设备应制定节能目标和措施，分项计量、定期核算、动态监管。

- 5.3 污染防治

5.3.1 扬尘污染控制

（1）施工单位应制定并严格落实施工扬尘污染防治方案和管理制度。

（2）各类施工场地、拌和站、预制厂、钢筋加工厂、储料区等场区，施工便道，与国道、省道或其他主要道路交叉口等均应采用硬化措施，并应洒水抑尘。

（3）施工场地应采取施工围挡封闭施工，主要出入口设置“五牌一图”。非施工作业面裸露地面、长期存放或超过一天以上的临时存放的土堆宜采用防尘网进行覆盖，或采取绿化、固化措施。水泥、粉煤灰、灰土、砂石等易产生扬尘的建筑材料应密闭存放或覆盖。砂石加工区需建设大棚，拌合站应全封闭式建设、并设置烟气收集系统和除尘设施。

（4）土石方、拆除、路面破碎等作业，生石灰消解、石灰土拌合站大棚出入口，靠近市区段落等敏感作业或区域应设置喷淋、雾炮等降尘措施。

（5）运输车辆应加装蓬盖防止车辆运输遗撒，工地车辆出口处应设置洗车台和洗轮机。

（6）鼓励结合施工现场附近水系情况，设置临时取水点，有效减少施工扬尘且避免水资源浪费。

（7）鼓励采用扬尘污染防治新技术和信息化监测监控等措施。

5.3.2 水污染控制

（1）混凝土搅拌站排水、桥梁基础施工中的泥浆水宜设置沉淀池进行处理，上清液排放或用于场地旱季洒水抑尘。

（2）桥梁水域桩基施工周围宜设置围油栏，因地制宜采用沉入桩、灌注桩、沉井等桩基形式；水上施工的泥浆应采用管道或船舶运送上岸处理；泥浆池四周应采用编织草袋或砖砌围挡；泥浆运输车辆和船舶应密闭运输；位于饮用水源保护区等敏感水域施工的，应定期监测水域水质。

（3）施工场地内设置隔油池、平流沉淀池、清水池和泥浆沉淀池。

（4）施工机械停放场地、维修与冲洗场地的污水处理设施应具备隔油功能，污水处理工艺应满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920）标准。

（5）项目驻地应设置完善的生活污水收集管网，食堂、厕所、浴室、盥洗室等的排水应接入管网。生活污水处理装置应采用二级生化处理工艺。污水排放口应规范化设置，原则上一处驻地设置一个排污口。

5.3.3 固体废弃物处理

（1）应按照施工工艺特点制定固体废弃物减量化目标并跟踪管理。

（2）施工产生的废弃物应分类收集贮存，符合相关标准的应尽量回收利用，危险废弃物应委托具备相应资质的单位处理，其余按照建筑垃圾进行管理。

（3）涉水桥墩桩基施工平台尽量采取钢栈桥全平台施工方案，优先应用清水钻或环保泥浆施工工法，施工泥浆循环使用。

（4）工程完工后固体废弃物的清运率应达到100%。

5.3.4 施工噪声防护

（1）施工厂界应设置砖混结构的实心围墙，环境噪声排放应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523）。

（2）优先选用低噪声施工机械、设备和工艺，振动较大的固定机械设备应加装减振机座，布置空压机、发电机等设备时应远离敏感建筑物或加以隔离挡护。集料站物料转运噪声较大时，可铺设墙体吸隔音材料。

（3）合理安排施工作业时段，在居民集中区150m以内的施工场地，宜避免夜间（22:00- 06:00）进行高噪声施工作业，夜间严禁打桩作业。

5.3.5 光污染防护

（1）电弧焊接应集中安排并设置遮光棚，制定合理作业时间限制，尽量减少夜间作业。

（2）施工照明灯具应设置灯罩，避免光线直接照射对非作业区域产生干扰。

（3）施工现场应设置提示牌和反光牌，尽量避免使用远光灯，必要时可设置专人对夜间施工车辆进行灯光指挥。

- 5.4 生态环保

5.4.1 路基环保清表

（1）推广公路施工红线内二次清表作业工法，最大限度地保护原生植被。

（2）清表施工应对场地地表上层30厘米厚的高肥力土壤腐殖质层进行剥离。表土堆存场应集中设置，堆存区四周采用编织土袋或砖砌围挡，开挖排水沟和沉砂池，已堆土区采用苫布覆盖。严格控制路基清表范围，路基挖方清表时两侧各留3米。

（3）公路红线内植被不需清除，桥梁仅清理桩基与桥台处的植被，互通立交区仅清理主线与匝道路基用地范围内植被。

5.4.2 原生植被与表土资源保护

（1）路基清表土宜集中堆存于公路永久用地范围内，用作绿化用土、复垦土等。

（2）施工场地四周应设置标准化的围墙或围挡，施工活动严禁侵入围挡以外。

（3）应委托专业机构开展野生保护植物现状调查，因地制宜实施就地保护与移栽利用。对野生保护植物集中分布地带或移植难以保证成活的古树木，宜优化路线走向或工程构筑物布设方案。

5.4.3 敏感路段施工生态防护

（1）针对生态敏感区的主要保护对象及保护要求，制定生态环保专项方案，严格落实环保措施。

（2）施工便道、施工大临工程修筑时，应保留或增设涵洞等连通水系的设施作为野生动物的通道。

（3）加强对施工人员的环保教育，禁止施工人员随意破坏植被和猎捕野生动物。

5.4.4 水土流失防治

（1）软基处理宜采用塑料排水板堆载预压处理方案。

（2）路基边坡应及时采取工程或植物措施加以防护，雨季来不及实施永久防护工程的，应采取临时排水、泥浆循环及沉淀池、临时苫盖拦挡等措施。

（3）工程施工过程中，要严格按设计规定的取土场、弃渣场进行取、弃土作业，禁止占用基本农田。

（4）施工结束后，拆除大临工程场地上的构筑物，破除硬化地面，应采用剥离保存的表土进行土地恢复。

养护管理

6.1 绿色养护应在保证质量和安全的前提下，应注重采用先进监测检测、节能环保、数字化管理等先进技术。

6.2 大力推广路面再生利用技术，尽量节约资源。

6.3 大力推行养护设备机械化，优先使用节能、高效的养护机械，有效提高养护施工的效率和质量。

6.4 加强养护作业规范化管理，严格按照相关标准安全要求开展养护作业，并建立检查监督机制。

6.5 施工过程应兼顾大气、水、固废、噪声等污染防治，减少对周边环境的污染。

6.6 合理使用安全设施，严格按照《公路养护安全作业规程》（JTGH 30）设置施工现场警示标志与设施。

6.7 制订合理的交通组织方案，制订合理的分段施工计划和交通组织方案，减少对车道的占用。